安徽环境质量月报（201505）

一、环境空气

达标天数：5月全省地级城市平均达标天数比例为74.4%，轻度、中度和重度污染天数比例分别为21.2%、2.9%和1.5%。主要污染物为PM2.5。

达标天数比例最高的为亳州和宿州（96.7%），最低的为铜陵（50.0%）。

与上月相比，全省平均达标天数比例下降13.6个百分点。

5月城市空气达标天数比例

| 城市 | 达标天数比例（%） | 城市 | 达标天数比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 肥 | 72.4 | 六 安 | 74.2 |
| 淮 北 | 77.4 | 马鞍山 | 80.6 |
| 亳 州 | 96.7 | 芜 湖 | 71.0 |
| 宿 州 | 96.7 | 宣 城 | 60.0 |
| 蚌 埠 | 70.0 | 铜 陵 | 50.0 |
| 阜 阳 | 74.2 | 池 州 | 74.2 |
| 淮 南 | 92.9 | 安 庆 | 53.6 |
| 滁 州 | 58.1 | 黄 山 | 89.7 |

主要污染物：

5月PM2.5月均浓度范围为41（黄山）～83（铜陵）微克/立方米，平均为60微克/立方米。与上月相比，上升22.4%。

PM10月均浓度范围为51（黄山）～124（铜陵）微克/立方米，平均为88微克/立方米。与上月相比，上升17.3%；与上年同期相比，下降24.8%。

NO2月均浓度范围为10（黄山）～41（芜湖）微克/立方米，平均为27微克/立方米。与上月相比，下降3.6%；与上年同期相比，持平。

SO2月均浓度范围为8（黄山）～40（铜陵）微克/立方米，平均为23微克/立方米。与上月相比，持平；与上年同期相比，上升4.5%。

CO日均值16个市均未超标。

O3最大8小时浓度的超标率范围为3.3%～22.6%，平均超标率为5.1%。

5月城市空气质量综合指数排名

| 排名 | 城市 | 综合 指数 | 最大 指数 | 排名 | 城市 | 综合 指数 | 最大 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄 山 | 3.13 | 1.17 | 9 | 淮 北 | 5.20 | 1.43 |
| 2 | 宿 州 | 4.46 | 1.46 | 10 | 滁 州 | 5.22 | 2.00 |
| 3 | 亳 州 | 4.47 | 1.40 | 11 | 马鞍山 | 5.25 | 1.49 |
| 4 | 六 安 | 4.72 | 1.89 | 12 | 合 肥 | 5.34 | 1.80 |
| 5 | 池 州 | 4.93 | 1.54 | 13 | 蚌 埠 | 5.38 | 1.89 |
| 6 | 淮 南 | 5.01 | 1.49 | 14 | 安 庆 | 5.52 | 2.14 |
| 7 | 阜 阳 | 5.02 | 1.49 | 15 | 宣 城 | 5.62 | 2.03 |
| 8 | 芜 湖 | 5.15 | 1.80 | 16 | 铜 陵 | 6.98 | 2.37 |

注：5月全省城市主要污染物均为PM2.5。

城市排名：按照城市环境空气质量综合指数评价，5月空气质量相对较差的前3位是铜陵、宣城和安庆；空气质量相对较好的前3位是黄山、宿州和亳州。

5月城市污染物月均浓度

单位：微克/立方米(CO为毫克/立方米)

| 城市 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3-8h-90per |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 肥 | 14 | 32 | 98 | 63 | 1.5 | 117 |
| 淮 北 | 25 | 24 | 91 | 50 | 1.3 | 180 |
| 亳 州 | 34 | 16 | 80 | 49 | 0.9 | 118 |
| 宿 州 | 22 | 26 | 78 | 51 | 0.7 | 111 |
| 蚌 埠 | 22 | 25 | 98 | 66 | 1.2 | 128 |
| 阜 阳 | 17 | 38 | 73 | 52 | 1.0 | 162 |
| 淮 南 | 20 | 31 | 91 | 52 | 1.1 | 134 |
| 滁 州 | 20 | 33 | 95 | 70 | 1.1 | 68 |
| 六 安 | 8 | 16 | 98 | 66 | 1.1 | 100 |
| 马鞍山 | 23 | 34 | 80 | 52 | 1.8 | 150 |
| 芜 湖 | 26 | 41 | 81 | 63 | 1.2 | 69 |
| 宣 城 | 34 | 22 | 96 | 71 | 1.5 | 116 |
| 铜 陵 | 40 | 34 | 124 | 83 | 1.7 | 144 |
| 池 州 | 29 | 23 | 81 | 54 | 1.5 | 128 |
| 安 庆 | 23 | 34 | 93 | 75 | 1.2 | 82 |
| 黄 山 | 8 | 10 | 51 | 41 | 0.3 | 123 |

二、酸雨

酸雨频率：5月，全省酸雨频率为4.9%；酸控区为9.3%。合肥、池州和黄山出现酸雨，酸雨频率范围为7.1%（合肥）～66.7%（黄山）。

与上月相比，出现酸雨的城市数减少1个，全省和酸控区平均酸雨频率分别下降1.4和1.8个百分点。与上年同期相比，出现酸雨的城市数增加1。全省和酸控区平均酸雨频率分别下降11.5和29.0个百分点。

降水pH：全省pH均值为6.05，酸控区为5.90。黄山酸雨pH均值小于5.6。

与上月相比，全省和酸控区pH均值分别上升0.10和0.09。与上年同期相比，全省和酸控区pH均值分别上升0.43和0.54。

三、地表水

5月全省地表水总体水质状况为轻度污染。监测的99条河流和28座湖库的246个断面（点位）中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为67.9%、21.5%和10.6%。

5月各流域水质断面比例

| 流域 |  | 水质断面比例（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ～Ⅲ类 | Ⅳ、Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 淮河流域 |  | 42.5 | 34.5 | 23.0 |
| 长江流域 |  | 81.4 | 18.6 | 0 |
| 新安江流域 |  | 100 | 0 | 0 |
| 巢湖流域 | 湖区 | 0 | 88.9 | 11.1 |
|  | 环湖河流 | 68.4 | 5.3 | 26.3 |
| 其它湖库 |  | 96.3 | 3.7 | 0 |
| 总计 |  | 67.9 | 21.5 | 10.6 |

淮河流域：总体水质状况为中度污染。主要污染指标为高锰酸盐指数、化学需氧量和五日生化需氧量。干流水质状况为良好，支流总体为中度污染。

长江流域：总体水质状况为良好。干流水质状况为优，支流总体为轻度污染。

新安江流域：总体水质状况为优。干流水质状况为优，支流总体为优。

巢湖流域：湖体总体水质为Ⅳ类、轻度污染、轻度富营养化，其中东、西半湖水质均为Ⅳ类、轻度富营养化。

出、入湖河流总体为中度污染。主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。

其它湖库：监测的27个主要湖泊（水库）总体水质状况为优。龙感湖水质为轻度污染，其他湖泊（水库）水质均为优良。南漪湖和龙感湖水体呈轻度富营养状态，其他湖泊（水库）水体均呈贫～中营养状态。

水质比较：与上月相比，全省地表水总体水质状况无明显变化。与上年同期相比，全省地表水总体水质状况无明显变化。

四、集中式饮用水水源地

5月全省监测的22个城市46个集中饮用水源地取水总量为10271万吨，达标水量9849万吨，水质达标率95.9%，较上月下降0.7个百分点，较上年同期下降0.8个百分点。

地表饮用水源地：31个地表饮用水源地取水总量为9517.5万吨，达标水量9332.5万吨，水质达标率98.1%，巢湖一水厂和二水厂水源地总磷均超标0.18倍。

地下饮用水源地：15个地下饮用水源地取水总量为753.5万吨，达标水量516.5万吨，水质达标率为68.5%，亳州涡北水厂和三水厂水源地氟化物分别超标0.40和0.50倍。